## 系统分析

- 2.1系统设计

通信网络项目中，需要增加电子邮件系统的双机热备功能。经过技术部研究决定，初步审核认定了技术可行性，并提供技术方面的支撑。经过紧急的市场产品对比和技术了解，确定由金笛公司提供电子邮件系统和必要的技术支持，由上海XXX网络安全有限公司技术部提供必要的双机热备功能支持。经过连续几天的调试和技术交流后，终于在最后截止日期前完成系统的调试，保证产品的正常上线。

这次邮件系统的设计主要由以下部分组成：

- LINUX操作系统、

- 电子邮件系统、

- 双机热备软件、

- 数据同步工具

选用金笛电子邮件系统，功能和性能都可以得到保证；选用LINUX操作系统，可以满足双机热备和数据同步的要求；双机热备软件选用LINUX之上的开源软件HA系统，与操作系统结合紧密，同时接口符合开源标准，便于二次开发，满足客户的经济性和实用性；数据同步工具使用LINUX上的rsync实现，满足客户的功能要求和经济要求。

- 2.2难点分析

该系统的难点主要在双机热备和数据同步的实施方面。一般电子邮件系统厂商只为大型的邮件系统提供双机热备功能；同时为保证可用性和可靠性，目前双机热备主要通过有磁盘阵列做数据存储备份的方式在LINUX操作系统上实现（这种方式下没有数据同步的要求）；所以针对本次系统，难点主要集中在以下几个方面：

- LINUX上的双机热备调试；

- LINUX上的数据同步调试；

- LINUX上电子邮件系统与双机热备软件、数据同步的调试；

## 实施方法：

在通信网络的网络环境中，两台邮件服务器分别安装了LINUX操作系统、电子邮件系统、双机热备软件、数据同步等。网络拓扑如图1所示：

图1 双机热备下的电子邮件系统

两台服务器分别有各自的IP地址，通过网卡对客户端提供服务，提供服务的虚拟IP地址为192.168.2.5；备份服务器通过心跳线监测主服务器的邮件运行状态，发现宕机，实时接替主服务器提供邮件服务。切换时间根据性能要求和实时性要求可以调整设置。数据同步时间也根据客户要求调整。

- 系统配置

- 4.1 LINUX操作系统安装

使用REDHAT LINUX 9.0操作系统，安装时选择全部安装。同时完成如下配置：

（1）、配置IP地址参数

IP地址：192.168.2.2(备机为：192.168.2.3)

子网掩码：255.255.255.0

网关IP地址：192.168.2.1

（2）、配置防火墙：

选择无防火墙模式

（3）、输入开机口令：11111111

（4）、注意输入的主机名需要被应用到热备软件中，因此两台服务器要使用不同的主机名。（安装后通过#uname –n可以查看）

- 4.2双机热备的配置

为了实现可靠性目标，我们将两台服务器连在一起形成群集。我们可以使用服务器之间共享的存储器和一份可维护的数据副本。

Linux-HA（www.linux-ha.org）小组提供了开放源码群集软件。他们的软件包称为 Heartbeat。我们将 Linux-HA 软件包称为“Heartbeat”，而将一般的群集解决办法称为“心跳”概念。

Linux-HA 项目开始于 1998 年，是 Linux-HA HOWTO（Haranld Milz 著）的产物。该项目目前由 Alan Robertson 领导，许多其他代码提供者也参与其中。1.0.3版本是2003年6月发布的最新稳定版本。

Heartbeat是类UNIX上开源的HA应用软件。多台机器的高可用性称为集群或群集，两台机器的高可用性一般称为双机热备。

Heartbeat 通过通信介质（通常是串行设备和以太网）监控节点的"健康"状况。最好有多个冗余介质，以便我们既可以使用串行线又可以使用以太网链接。每个节点运行一个守护程序进程（称为"心跳"）。主守护程序派生出读和写每个心跳介质的子进程，以及状态进程。当检测到某个节点发生故障时，Heartbeat 运行 shell 脚本来启动（或停止）辅助节点上的服务。按照设计，这些脚本使用与系统 init 脚本（通常位于 /etc/init.d 中）相同的语法。缺省脚本是为文件系统、Web 服务器、邮件系统和虚拟 IP 故障转移提供的。

- 4.2.1 热备软件

实施使用的群集配置如图 2 所示。该设置包括一对构成群集服务器（ha1 和 ha2），两者都可以访问包含多个物理磁盘的磁盘盒；服务器处于冷备份模式。应用程序数据需要位于两个节点都可访问的共享设备上。该设备可以是一个共享磁盘，或者网络文件系统。为了防止数据被破坏，设备本身应该被镜像或者具有数据保护。这种配置经常被称作 共享磁盘群集，不过，实际上，这是一个什么都不共享的体系结构，因为在同一时刻任何磁盘都只能被一个节点访问。

图 2. 产品环境中的 heartbeat 群集配置

在测试设置中，我使用的共享磁盘机制是 NFS，如图 3所示，不过，建议使用如图2 所示的选项，尤其是在产品环境中时。两个系统的串口之间的直连线缆用来在两个节点间传输 heartbeat。

图 3. 使用 NFS 作为共享文件系统的 heartbeat 群集配置

为了适应Red Hat 9，需要安装的是heartbeat for Red Hat 9的rpm包heartbeat-1.0.4。主要包括三个组件：

heartbeat-pils-1.0.4-2.rh.9.i386.rpm

heartbeat-stonith-1.0.4-2.rh.9.i386.rpm

heartbeat-1.0.4-2.rh.9.i386.rpm

在安装时可能会遇到依赖性的错误，可以用--nodeps参数进行安装。总之把它提示所需要的rpm包（在dependancies目录下）全部装上。在dependancies目录下其它一些其它rpm包，如果不用相关功能可以不装。

- 4.2.2 Heartbeat的安装

用root身份登陆进入REDHAT LINUX的命令行下，输入

#rpm -ivh heartbeat-pils-1.0.4-2.rh.9.i386.rpm #rpm -ivh heartbeat-stonith-1.0.4-2.rh.9.i386.rpm #rpm -ivh heartbeat-1.0.4-2.rh.9.i386.rpm

注意安装有先后顺序。

- 4.2.3 配置 Heartbeat

需要配置的有三个文件：ha.cf  haresources(在每个节点必须相同)  Authkeys，应该将它们放置在/etc/ha.d目录下。范例配置在/usr/shared/doc/heartbeat-1.0.4目录下，你可以修改后拷贝到/etc/ha.d目录下使用。

4.2.3.1. 配置/etc/ha.d/ha.cf

4.2.3.1. 配置ha.cf

debugfile /var/log/ha-debug logfile /var/log/ha-log logfacility local0 keepalive 2 deadtime 10 warntime 8 initdead 120 #nice_failback on #hopfudge 1 #baud 19200 # serial serialportname ... #serial /dev/ttyS0 # Linux #serial /dev/cuaa0 # FreeBSD #serial /dev/cua/a # Solaris udpport 694 #bcast eth0 # Linux bcast eth1 # Linux ##mcast eth1 225.0.0.1 694 1 0 ##ucast eth0 192.168.0.112 # watchdog /dev/watchdog # # node nodename ... -- must match uname -n node ha-1 node ha-2 # ping 192.168.2.1

这个配置文件告诉heartbeat 使用的是什么介质和如何配置它们。ha.cf 包含你将到的所有的选项，内容如下：

serial /dev/ttyS0

使用串口heartbeat - 如果你不使用串口heartbeat, 你必须选择其它的介质，比如以太网bcast (ethernet) heartbeat。如果你使用其它串口heartbeat，修改/dev/ttyS0 为其它的串口设备。

watchdog /dev/watchdog

可选项：watchdog功能提供了一种方法能让系统在出现故障无法提供"heartbeat"时，仍然具有最小的功能，能在出现故障1分钟后重启该机器。这个功能可以帮助服务器在确实停止心跳后能够重新恢复心跳。如果你想使用该特性，你必须在内核中装入"softdog" 内核模块用来生成实际的设备文件。想要达到这个目的, 首先输入 "insmod softdog" 加载模块。然后，输入"grep misc /proc/devices" 注意显示的数字 (should be 10).然后, 输入"cat /proc/misc | grep watchdog" 注意输出显示出的数字(should be 130)。现在你可以生成设备文件使用如下命令："mknod /dev/watchdog c 10 130" 。

bcast eth1

指定使用的广播heartbeat 的网络接口eth1(修改为eth0, eth2, 或你所使用的接口)

keepalive 2

设置心跳间隔时间为2两秒。

warntime 10

在日志中发出最后心跳"late heartbeat" 前的警告时间设定。

deadtime 30

在30秒后明确该节点的死亡。

initdead 120

在一些配置中，节点重启后需要花一些时间启动网络。这个时间与"deadtime"不同，要单独对待。 至少是标准死亡时间的两倍。

hopfudge 1

可选项： 用于环状拓扑结构,在集群中总共跳跃节点的数量。

baud 19200

串口波特率的设定(bps).

udpport 694

bcast和ucast通讯使用的端口号694 。这是缺省值，官方IANA 使用标准端口号。

nice_failback on

可选项：对那些熟悉Tru64 Unix, 心跳活动就像是"favored member"模式。主节点获取所有资源直到它宕机,同时备份节点启用。一旦主节点重新开始工作, 它将从备份节点重新获取所有资源。这个选项用来防止主节点失效后重新又获得集群资源。

node linuxha1.linux-ha.org

强制选项：通过`uname -n`命令显示出的集群中的机器名。

node linuxha2.linux-ha.org

强制选项：通过`uname -n`命令显示出的集群中的机器名。

respawnuseridcmd

可选项：列出可以被spawned 和监控的命令。例如：To spawn ccm 后台进程，可以增加如下内容：

respawn hacluster /usr/lib/heartbeat/ccm

通知heartbeat 重新以可信任userid身份运行(在我们的例子中是hacluster) 同时监视该进程的"健康"状况，如果进程死掉，重启它。例如ipfail, 内容如下： 
respawn hacluster /usr/lib/heartbeat/ipfail

NOTE: 如果进程以退出代码100死掉, 这个进程将不会respawned。

pingping1.linux-ha.orgping2.linux-ha.org ....

可选项：指定ping 的节点。 这些节点不是集群中的节点。它们用来检测网络的连接性，以便运行一些像ipfail的模块。

4.2.3.2. 配置 haresources

一旦你配置好了ha.cf文件，下面就需要设置haresources文件，这个文件指定集群所提供的服务以及谁是缺省的主节点。注意，该配置文件在所有节点应该是相同的。

# # This is a list of resources that move from machine to machine as # nodes go down and come up in the cluster. Do not include # "administrative" or fixed IP addresses in this file. # # <VERY IMPORTANT NOTE> # The haresources files MUST BE IDENTICAL on all nodes of the cluster. # # The node names listed in front of the resource group information # is the name of the preferred node to run the service. It is # not necessarily the name of the current machine. If you are running # nice_failback OFF then these services will be started # up on the preferred nodes - any time they're up. # # If you are running with nice_failback ON, then the node information # will be used in the case of a simultaneous start-up. # # BUT FOR ALL OF THESE CASES, the haresources files MUST BE IDENTICAL. # If your files are different then almost certainly something # won't work right. # </VERY IMPORTANT NOTE> # # # We refer to this file when we're coming up, and when a machine is being # taken over after going down. # # You need to make this right for your installation, then install it in # /etc/ha.d # # Each logical line in the file constitutes a "resource group". # A resource group is a list of resources which move together from # one node to another - in the order listed. It is assumed that there # is no relationship between different resource groups. These # resource in a resource group are started left-to-right, and stopped # right-to-left. Long lists of resources can be continued from line # to line by ending the lines with backslashes ("\"). # # These resources in this file are either IP addresses, or the name # of scripts to run to "start" or "stop" the given resource. # # The format is like this: # #node-name resource1 resource2 ... resourceN # # # If the resource name contains an :: in the middle of it, the # part after the :: is passed to the resource script as an argument. # Multiple arguments are separated by the :: delimeter # # In the case of IP addresses, the resource script name IPaddr is # implied. # # For example, the IP address 135.9.8.7 could also be represented # as IPaddr::135.9.8.7 # # The given IP address is directed to an interface which has a route # to the given address. This means you have to have a net route # set up outside of the High-Availability structure. We don't set it # up here -- we key off of it. # # The broadcast address for the IP alias that is created to support # an IP address defaults to the highest address on the subnet. # # The netmask for the IP alias that is created defaults to the same # netmask as the route that it selected in in the step above. # # The base interface for the IPalias that is created defaults to the # same netmask as the route that it selected in in the step above. # # If you want to specify that this IP address is to be brought up # on a subnet with a netmask of 255.255.255.0, you would specify # this as IPaddr::135.9.8.7/24 . # # If you wished to tell it that the broadcast address for this subnet # was 135.9.8.210, then you would specify that this way: # IPaddr::135.9.8.7/24/135.9.8.210 # # If you wished to tell it that the interface to add the address to # is eth0, then you would need to specify it this way: # IPaddr::135.9.8.7/24/eth0 # # And this way to specify both the broadcast address and the # interface: # IPaddr::135.9.8.7/24/eth0/135.9.8.210 # # The IP addresses you list in this file are called "service" addresses, # since they're they're the publicly advertised addresses that clients # use to get at highly available services. # # For a hot/standby (non load-sharing) 2-node system with only # a single service address, # you will probably only put one system name and one IP address in here. # The name you give the address to is the name of the default "hot" # system. # # Where the nodename is the name of the node which "normally" owns the # resource. If this machine is up, it will always have the resource # it is shown as owning. # # The string you put in for nodename must match the uname -n name # of your machine. Depending on how you have it administered, it could # be a short name or a FQDN. # #------------------------------------------------------------------- # # Simple case: One service address, default subnet and netmask # No servers that go up and down with the IP address # #just.linux-ha.org 135.9.216.110 # #------------------------------------------------------------------- # # Assuming the adminstrative addresses are on the same subnet... # A little more complex case: One service address, default subnet # and netmask, and you want to start and stop http when you get # the IP address... # #just.linux-ha.org 135.9.216.110 http #------------------------------------------------------------------- # # A little more complex case: Three service addresses, default subnet # and netmask, and you want to start and stop http when you get # the IP address... # #just.linux-ha.org 135.9.216.110 135.9.215.111 135.9.216.112 httpd #------------------------------------------------------------------- # # One service address, with the subnet, interface and bcast addr # explicitly defined. # #just.linux-ha.org 135.9.216.3/28/eth0/135.9.216.12 httpd # #------------------------------------------------------------------- # # An example where a shared filesystem is to be used. # Note that multiple aguments are passed to this script using # the delimiter '::' to separate each argument. # #node1 10.0.0.170 Filesystem::/dev/sda1::/data1::ext2 # # Regarding the node-names in this file: # # They must match the names of the nodes listed in ha.cf, which in turn # must match the `uname -n` of some node in the cluster. So they aren't # virtual in any sense of the word. # ha-a 192.168.2.50 jdmail

Heartbeat 会在下面的路径搜索同名的启动脚本： 
/etc/ha.d/resource.d 
/etc/rc.d/init.d

这里的服务脚本的使用是符合Init标准语法，所以可以在这里通过Heartbeat方便地运行、停止/etc/rc.d/init.d下标准的服务后台进程。

针对本次项目，需要在/etc/ha.d/resource.d/下增加金笛邮件的启动脚本jdmail:

/jdmail/startjd.sh &

/jdmail/web/bin/startup.sh &

4.2.3..3. 配置 Authkeys

# # Authentication file. Must be mode 600 # # # Must have exactly one auth directive at the front. # auth send authentication using this method-id # # Then, list the method and key that go with that method-id # # Available methods: crc sha1, md5. Crc doesn't need/want a key. # # You normally only have one authentication method-id listed in this file # # Put more than one to make a smooth transition when changing auth # methods and/or keys. # # # sha1 is believed to be the "best", md5 next best. # # crc adds no security, except from packet corruption. # Use only on physically secure networks. # auth 1 1 crc #2 sha1 HI! #3 md5 Hello!

最后设置文件权限：#chmod 600 Authkeys

配置加密认证算法，有三种算法：CRC, md5,sha1。你会问我们应该用哪种呢？

如果你的heartbeat运行在一个安全的网络，例如CAT5交叉线，你可以用CRC，从资源开销上来说，这是最节省开销的。如果网络是不可靠的，而且你也不是一个网络安全痴狂者或者你十分关心CPU资源的最小开销，就用md5，最后如果你关心的是安全而不是CPU资源的开销，那么建议你使用sha1,你将会得到最佳的安全度，很难被黑客所破解。

格式如下：auth <number><number> <authmethod> [<authkey>]

例： /etc/ha.d/authkeys

使用CRC 
auth 1 
1 crc

使用sha1 
auth 2 
2 sha1 key-for-sha1-any-text-you-want

使用md5 
auth 3 
3 md5 key-for-md5-any-text-you-want

- 4.2.4 双机热备软件的启动

安装好软件之后，heartbeat将作为守护进程驻留在/etc/rc.d/init.d/heartbeat中，启动时可以输入：

#/etc/rc.d/init.d/heartbeat start

也可以通过命令关闭：

#/etc/rc.d/init.d/heartbeat stop

- 4.3 双机镜像软件（数据同步）设置

- 4.3.1 rsync数据备份工具

无磁盘阵列方式的双机热备方式下，邮件数据分别存于各自的服务器上，因此存在数据同步的问题。本方案使用REDHAT LINUX的数据同步命令Rsync解决。

rsync是类unix系统下的数据镜像备份工具，从软件的命名上就可以看出来了——remote sync。它的特性如下：

1、可以镜像保存整个目录树和文件系统。

2、可以很容易做到保持原来文件的权限、时间、软硬链接等等。

3、无须特殊权限即可安装。

4、优化的流程，文件传输效率高。

5、可以使用rcp、ssh等方式来传输文件，当然也可以通过直接的socket连接。

6、支持匿名传输。

- 4.3.2 rsync配置

在备份服务器上执行命令：
#rsync -e ssh -avz --delete 192.168.2.2:/jdmail  /

该命令表示，以SSH加密通道方式传输数据，同时对主服务器上的删除动作也做同步。另外也使用压缩机制保证传输的效率。最后是将主服务器上192.168.2.2上的文件夹/jdmail更新之本机的根目录下。

- 4.3.4双机的SSH互信任设置

通过ssh进行rsync数据同步时，一般情况下需要输入密码。解决这个问题可以通过以下几个步骤

1. 通过ssh-keygen在主服务器上建立SSH keys（#ssh-keygen –t rsa1），不要指定密码，你会在/root/.ssh下看到id_rsa和id_rsa.pub文件。

2. 在备份服务器上的root目录建立子目录.ssh,如果备份服务器上没有该目录的话。

3. 将主服务器上的id_rsa.pub拷贝到备份服务器上。

4. 在备份服务器上将id_rsa.pub加到/root/.ssh/authorized_keys

5. 于是备份服务器上的root用户，可通过下面命令以主服务器上的用户root身份通过ssh登陆到主服务器上了

e.g. ssh -l root 192.168.2.2

这样就使备份服务器上的用户root可以ssh以主服务器用户root的身份无需密码登陆到主服务器上了。

- 4.3.3数据同步的定时更新设置

分析扬州商用密码通信网络项目技术环境可知，邮件系统用户大概700左右，内网邮件数据的同步通过百兆以太网做更新。因此，选用增量备份方式每5分钟同步一次。

在LINUX操作系统中，使用任务安排工具增加邮件数据的定时同步。打开/etc/crontab，添加：

*/5 * * * * root rsync -e ssh -avz --delete 192.168.2.2:/jdmail  /

注意：极少情况下，使用过程中，如果发现数据同步后，页面没有更新，一般应该是网页缓存的问题，需要重起WEB服务：

#/jdmail/web/bin/shutdown.sh

#/jdmail/web/bin/startup.sh

- 4.4 金迪电子邮件

金迪邮件系统属于国内知名的邮件系统，商业化程度较高，稳定性、易用性和功能等方面都能得到保证。

LINUX下的安装步骤如下：

从厂商网站下载安装程序和操作手册；

解压缩放在根目录下 /jdmail ；

修改配置文件：（注意红字部分）

/jdmail/startjd.sh

#!/bin/sh JDMAIL_ROOT=/jdmail export JDMAIL_ROOT cd $JDMAIL_ROOT ./jdmail &

/jdmail/web/bin/startup.sh

#!/bin/sh # ----------------------------------------------------------------------------- # Start Script for the CATALINA Server # # $Id: startup.sh,v 1.3 2002/08/04 18:19:43 patrickl Exp $ # ----------------------------------------------------------------------------- # resolve links - $0 may be a softlink PRG="$0" JAVA_HOME="/jdmail/jdk" export JAVA_HOME while [ -h "$PRG" ] ; do ls=`ls -ld "$PRG"` link=`expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'` if expr "$link" : '.*/.*' > /dev/null; then PRG="$link" else PRG=`dirname "$PRG"`/"$link" fi done PRGDIR=`dirname "$PRG"` EXECUTABLE=catalina.sh # Check that target executable exists if [ ! -x "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" ]; then echo "Cannot find $PRGDIR/$EXECUTABLE" echo "This file is needed to run this program" exit 1 fi exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" start "$@"

/jdmail/web/bin/shutdown.sh

#!/bin/sh # ----------------------------------------------------------------------------- # Stop script for the CATALINA Server # # $Id: shutdown.sh,v 1.3 2002/08/04 18:19:43 patrickl Exp $ # ----------------------------------------------------------------------------- # resolve links - $0 may be a softlink JAVA_HOME="/jdmail/jdk" export JAVA_HOME PRG="$0" while [ -h "$PRG" ] ; do ls=`ls -ld "$PRG"` link=`expr "$ls" : '.*-> \(.*\)$'` if expr "$link" : '.*/.*' > /dev/null; then PRG="$link" else PRG=`dirname "$PRG"`/"$link" fi done PRGDIR=`dirname "$PRG"` EXECUTABLE=catalina.sh # Check that target executable exists if [ ! -x "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" ]; then echo "Cannot find $PRGDIR/$EXECUTABLE" echo "This file is needed to run this program" exit 1 fi exec "$PRGDIR"/"$EXECUTABLE" stop "$@"

/jdmail/shutdown.sh

#!/bin/sh JDMAIL_ROOT=/jdmail export JDMAIL_ROOT cd $JDMAIL_ROOT touch control/.shutdown while [ 0 -eq 0 ] do cat /dev/null > ./sdtemp ps auxw¦grep -c "/jdmail$" > ./sdtemp read xx <./sdtemp if [ $xx -eq 0 ] then echo "shutdown jdmail successfully!" exit 0 fi sleep 3 done

启动电子邮件系统：

#cd /jdmail

#./startjd.sh

#cd web/bin

#./startup.sh

邮件系统的DNS设置，请参考金笛邮件系统操作手册。

- 系统测试

现在可以开始测试，首先关闭两台机器需要集群的服务，因为heartbeat 启动时会自动服务打开（测试的时候会有几秒钟的滞后）。

/jdmail/web/bin/shutdown.sh

/jdmail/shutdownjd.sh

然后启动热备软件:

/etc/rc.d/init.d/heartbeat start

ok, 配置已经完成，服务也应该起来，如果没有的话，注意检查/var/log/messages里面的信息。(备份服务器只启动heartbeat服务，其余服务将在主服务器宕机后才会启动)。

可以开始测试了：

为了清楚，关闭备份服务器，在客户端的机器里打开网页，输入url：

http://192.168.2.5:8080 (虚拟的地址以及邮件端口号)

可以看到主服务器提供邮件服务正常。

启动备份服务器，查看服务进程，发现heartbeat进程启动正常，但没有邮件服务的启动进程。想办法让主服务器死机或直接关闭主服务器，刷新多次或做其他邮件系统的操作动作，可以看到页面没有变化，邮件系统仍然可以正常使用。

邮件服务成功的转换了，等主服务起来后，邮件服务又切换到主服务器来提供，基本没有延时。这样就提高了系统的高可用性。

- 双机热备邮件系统FAQ

1.系统安装完毕后，后台登录密码是什么？

管理员登录名默认是postmaster,没有密码，可以点击登录按钮直接登录。

2.系统安装完毕后，登陆入口是什么？

打开浏览器，地址栏输入：http://localhost:80/maintlogin.jsp 进入系统管理界面。

打开浏览器，地址栏输入：http://localhost:80/ 进入邮件系统普通用户界面。

注意：在邮件服务器本机操作是localhost，如果不是本机，需要改为IP地址。

3.如何去掉每次在地址栏输入的8080端口号？

修改文件：/jdmail/web/conf/server.xml

<Connector port="8080"

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"

enableLookups="false" redirectPort="8443" acceptCount="100"

debug="0" connectionTimeout="20000"

disableUploadTimeout="true" />

将8080改为80，重新启动jdmail_web服务进程，即可。

4.Jdmail系统安装完毕后，jdmail_server进程会启动失败？

系统自带smtp service ，占用25号服务端口，致使金笛邮件不能正常启动；

解决办法：关闭sendmail进程即可。

5.Jdmail安装完毕，为什么收不到邮件？

原因一：DNS MX 记录还没有指向安装邮件系统的服务器IP

解决办法：修改DNS MX记录，使之指向正确IP即可。

原因二：防火墙没有开放25号端口，致使外部邮件服务器无法和该邮件服务器建立会话；

解决办法：在防火墙上开放25、110端口。

6.Jdmail安装完毕，为什么发不出去邮件？

该邮件服务器不能访问外部邮件服务器的25号端口

解决办法：检查网络和防火墙，确保可以正确连接外部邮件服务器的25号端口。

7.DNS MX如何设置？

一般在注册域名时，域名提供商都会给一个域名管理的web后台管理帐户，通过这个账户登录后台管理界面后，就可以操作设置DNS 的MX记录。

8.如何定制修改登录界面？

如果希望更改登录界面风格，windows版本可以到c:\jdmail\web\webapps\ROOT , 修改相关login.jsp和maintlogin.jsp文件即可。Linux版本也是在ROOT目录下。

9.安装完毕之后，如何开始使用邮件系统？

安装完毕之后可以通过IE的地址栏，外网登陆，输入：http://61.29.147.168:80/maintlogin.jsp,服务器本地登陆，输入：http://192.168.2.5:80/maintlogin.jsp

用户名postmaster , 默认密码为空，直接点登录即可进入后台管理菜单。先通过域管理添加一个域，然后通过用户管理向域内添加用户。打开IE，在地址栏输入：http:/ 61.29.147.168:80，输入新添加的普通用户名和密码，即可进入普通用户收发邮件界面。

10.系统重新启动后，为何jdmail启动不了？

Jdmail一般都是有用户限制，如果添加的用户超过这个最大限制，下次操作系统重新启动后，jdmail服务将不能启动。

11.如何恢复邮件系统？

如果系统重新安装，只要从压缩包恢复accounts 和conf，覆盖同名文件即可。

另外，如果是通过web备份的打包文件，可以直接登录postmaster后台，上传备份文件后，由系统自动恢复。

12.密码遗忘，怎么办？

假如是普通用户密码遗忘，需要管理员登录后台，重置密码；

假如是管理员密码遗忘，可以到C:\jdmail\accounts\root\postmaster目录下，用文本编辑器打开account.xml文件，	找到

<general>

<username>postmaster</username>

<password></password>

<usertype>S</usertype>

</general>

将<password>和</password>之间的部分删除。这时postmaster可以需要密码即可登录。

我已经安装了金笛邮件系统试用版，购买了正式版是否需要重新安装？

不需要。只要输入授权注册码即可。

13.如何关闭sendmail邮件、heartbeat软件等服务？

在命令行中输入ps –aux | grep sendmail,查看sendmail的进程号。

使用命令pkill -9 [sendmail进程号],关闭该进程。

或使用setup命令，选择“system services”,“确定”，找到sendmail服务，去处前面的星号，选择“OK”，选择“exit”，下次操作系统重新启动后，sendmail服务将不能启动。

通过上面的方式也可以启动/关闭heartbeat服务进程。

14.如何查看系统开放的网络端口？

使用命令：#netstat –an将可以看到系统开放的端口，如端口110（pop3）,25(smtp),8080(jdmail)等等。

15.普通用户通过网页为何登陆不了？

最可能的问题，是因为目前没有dns域名解析服务（注册申请），因此通过IP地址的方式来访问的，在OUTLOOK或FOXMAIL等邮件客户端的使用中不会出现问题，但通过网页时需要修改域名（即在邮件首页中输入登陆名后，需要更改“@”后的IP地址）为yangzhou.gov.cn。

目前测试阶段使用的license已注册了该域名，需要更改其他域名请联系集成商。

16.邮件系统的软硬件要求如何？

按1000用户的需求，以此类推。。。

硬件要求:

CPU:  Xeon  2.4 G  2颗

内存：4G

硬盘： (大小按照分配邮箱容量的大小而定）

操作系统:

Linux: RedHat Linux8.0以上

网络要求:

有固定IP地址

1000用户以下：

带宽100M以上

内存1G.一般服务器的硬盘就足够

处理器没有什么严格的要求

- 实施中的心得体会

在邮件系统实施过程中，得到了客户、厂商、销售、市场等相关人员的关注和支持，在此深表感谢。

除了系统和软件的正确配置外，LINUX操作系统的实施经验起到了关键性的作用。如果实施维护技术人员没有相关LINUX的实际使用经验，该系统的后期维护和技术支持会引起一些成本考虑，这是需要注意的。